附件清单

| 福建师范大学泉州附属中学视频会议会议室终端项目采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清录播主机 | 1) 整体设计：录播主机采用嵌入式架构设计，长宽高尺寸≤432mm*300mm*45mm，采用智能图像识别跟踪技术，采用≤24V电压供电，根据GB/T6882规定，噪声最大值≤38dB（A）。需提供通过国家认监委认定的检测机构出具的检测报告（检测报告需带“CNAS”标识）复印件。 2) 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 3) 内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 电子云台应用软件 | 定制高度集成各类流媒体应用软件，支持电子云台、导播、直播、点播等子软件的整合应用，均内置于主机内。 | 1 | 项 |
| 3 | 教师高清摄像机 | 1) 传感器类型：CMOS、1/2.3英寸 2) 采用逐行扫描模式，有效像素≥1100万。 3）采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 4) 最大水平视场角≥49°，最大垂直视场角≥28.2° 5) 网络接口：RJ45≥1，10/100/1000M自适应 6）视频接口：3G-SDI≥1、网络 7）编码技术：视频H.264/H.265 8) 电源支持：DC12V 9) 内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 10)摄像机支持POC供电方式，摄像机与高清录播主机之间只需一条SDI线缆连接即完成摄像机的供电、云台控制、图像视频传输，不需要外接电源线供电 | 1 | 台 |
| 4 | 学生高清摄像机 | 1) 传感器类型：CMOS、1/2.3英寸 2) 采用逐行扫描模式，有效像素≥1100万。 3）采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 4) 最大水平视场角≥82.9°，最大垂直视场角≥52.8° 5) 网络接口：RJ45≥1，10/100/1000M自适应 6）视频接口：3G-SDI≥1、网络 7）编码技术：视频H.264/H.265 8) 电源支持：DC12V 9) 内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 | 1 | 台 |
| 5 | 高清摄像机管理软件 | 定制软件： 1)摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2)支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3)支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4)支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5)支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6)支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7)支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 | 2 | 项 |
| 6 | 触控面板 | 1.硬件设计 1）具备10.1英寸1280*800高清IPS屏幕； 2）存储性能：缓存容量不小于1G,存储容量不小于16G； 3）操作系统 ：Android 6.0及以上； 4）接口类型：TF 卡槽≥1，USB≥1，网络接口≥1，3.5mm耳机接口≥1； | 1 | 个 |
| 7 | 指向拾音话筒 | 1、单体：背极式驻极体 2、指向性：超心型 3、频率响应：40Hz—16kHz 4、低频衰减：内置 5、灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6、输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7、最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8、信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9、动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10、使用电源：48V 幻象电源 | 3 | 支 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1. DSP 芯片支持Ti 450MHz FLOPS 双核 2. 输入处理支持前级放大、信号发生器、扩展器、5 段参量均衡、反向、自动增益、闪避器 3. 输出处理支持31 段图示均衡器、延时器、分频器、限幅器、反相 4. 矩阵混音支持输入和输出信号矩阵混音，混音分量控制 5. 场景预设支持8 组自定义设置 6. 音频处理算法支持反馈消除(AFC)、回声消除(AEC)、噪声消除(ANC)、自动增益(AGC) 7. 端口配置支持模拟输入通道4（单通道）+1（立体声） 8. 无线输入信道支持2路 9. 模拟输出通道支持4路 | 1 | 台 |
| 9 | 数字音频处理与功放管理软件 | 定制软件： 1采用C/S或B/S软件架构设 计，支持对音频处理矩阵进行管理。AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能。 | 1 | 项 |
| 10 | 无源音箱 | 1.功率：≥80W； 2.喇叭：6.5寸低音，号角高音； 3.≥1路音频输入； 4.采用高低音扬声器，中频浑厚，透彻、穿透力强； 5.喷漆木箱，烤漆防护罩铁网；支持M8吊挂点安装；支持壁挂架底托孔安装；可选壁挂安装配件； 6.尺寸(高×宽×深):≥360×210×235mm； | 2 | 支 |
| 11 | 无线话筒 | 1.标准1U铝合金面板，整机为全金属外壳，能更好地屏蔽外围信号，抗干扰，防撞击； 2.面板具有可显示操作状态的LCD液晶显示屏； 3.采用UHF PLL锁相环电路，配合音码及杂音锁定静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收的不稳定的缺失； 4.具有先进的红外一键自动对频功能，自动锁定接收机的工作频道； 5.使用麦克风专用VCO模组； 6.无线咪电池电量显示，掌握电池状态，便于适时更换电池； | 1 | 套 |
| 12 | 互动电视 | 屏幕分辨率：全高清（1920x1080），≥65寸 亮度：600cd/m2 屏幕比例：16:9 刷屏率：60HZ | 1 | 台 |
| 14 | 系统集成服务 | 云集成服务、技术服务、售后服务、系统调试服务 | 1 | 项 |
| 15 | 机柜 | 1、≥1000mm*600mm*600mm 18U 2、冷轧钢材质、4个万向轮。 | 1 | 个 |
| 16 | 安全服务培训服务 | 为全行业客户提供安全意识、安全技能培训、系统培训服务 | 1 | 项 |
| 17 | 云存储 | 2核4g，2M、500G | 1 | 项 |